ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы: 222СА
Моногаров Максим Александрович
Специальность: 09.02.06
Сетевое и системное администрирование

Новосибирск, 2026

Содержание

# МОДУЛЬ 1

## 1.1 Базовая настройка устройств

Таблица 1-Настройка устройств

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens19 в сторону провайдера | DHCP | DHCP | нет | DHCP | DHCP |
| ISP | ens20 в сторону hq-rtr | 172.16.1.1 | 28 | нет | 172.16.1.0/28 | нет |
| ISP | ens21 в сторону br-rtr | 172.16.2.1 | 28 | нет | 172.16.2.0/28 | нет |
| HQ-RTR | ens19 к стороне ISP | 172.16.1.2 | 28 | нет | 172.16.1.0/28 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | ens20.100 к стороне hq-srv | 192.168.100.1 | 27 | 100 | 192.168.100.0/27 | нет |
| HQ-RTR | ens20.200 в сторону hq-cli | 192.168.200.1 | 27 | 200 | 192.168.200.0/27 | нет |
| HQ-RTR | ens20.999 сеть | 192.168.99.1 | 29 | 999 | 192.168.99.0/29 | нет |
| HQ-RTR | gre1 | 172.16.100.2 | 29 | нет | 172.16.100.0/29 | нет |
| BR-RTR | ens19 в сторону ISP | 172.16.2.2 | 28 | нет | 172.16.2.0/28 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | ens20 в сторону br-srv | 192.168.1.1 | 28 | нет | 192.168.1.0/28 | нет |
| BR-RTR | gre1 | 172.16.100.1 | 29 | нет | 172.16.100.0/29 | нет |
| HQ-SRV | ens19.100 в сторону hq-rtr | 192.168.100.2 | 27 | 100 | 192.168.100.0/27 | 192.168.100.1 |
| HQ-SRV | ens19.999 сеть | 192.168.99.2 | 29 | 999 | 192.168.99.0/29 | нет |
| BR-SRV | ens19 в сторону br-rtr | 192.168.1.2 | 28 | нет | 192.168.1.0/28 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens19.200 в сторону hq-rtr | 192.168.200.2 | 27 | 200 | 192.168.200.0/27 | 192.168.200.1 |

## 1.2. Настройка доступа сети на ISP.

Задание выполнено успешно!

## 1.3. Создание локальных учетных записей на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Задание выполнено успешно!

## 1.4. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

VLAN был настроен на одном интерфейсе посредством создания саб-интерфейсов с помощью подсистемы Etenet.

[Скриншот не загружен: Проверка состояния VLAN]

Рисунок 1-Проверка состояния VLAN

## 1.5. Ssh доступ на серверах hq-srv и br-srv.

Задание выполнено успешно!

## 1.6. и 1.7 IP-туннель настройка, динамическая маршрутизация

Для организации межофисного взаимодействия был выбран GRE как простая технология туннелирования, OSPF — как link-state протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий обмен маршрутами, a FRR — как его современная реализация в ALT Linux.

[Скриншот не загружен: Настройка туннеля на hq-rtr]

Рисунок 2-Настройка туннеля на hq-rtr

[Скриншот не загружен: Настройка туннеля на br-rtr]

Рисунок 3-Настройка туннеля на br-rtr

## 1.8. Динамическая трансляция адресов.

Задание выполнено успешно iptables!

## 1.9. Динамическая конфигурация хостов (DHCP)

Был настроен DHCP-сервер на HQ-RTR и выдан ip клиенту HQ-CLI.

[Скриншот не загружен: Настройка dhcp]

Рисунок 4-Настройка dhcp

[Скриншот не загружен: Клиент получил адрес по DHCP]

Рисунок 5-Клиент получил адрес по DHCP

## 1.10. DNS сервер.

Задание выполнено успешно dnsmasq!

## 1.11. Часовой пояс.

Задание выполнено успешно Asia/Novosibirsk!

# МОДУЛЬ 2

## 2.1 Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV

Задание выполнено успешно!

## 2.2 Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV

Задание выполнено успешно!

## 2.3 Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV

Основные параметры сервера nfs:

[Скриншот не загружен: Параметры сервера nfs]

Рисунок 6-Параметры сервера nfs

Настройка автомонтирования на клиенте через /etc/fstab

[Скриншот не загружен: Автомонтирование папки]

Рисунок 7-Автомонтирование папки

Монтирование общего сетевого ресурса:

[Скриншот не загружен: Монтирование общего сетевого ресурса]

Рисунок 8-Монтирование общего сетевого ресурса

Проверка монтирования:

[Скриншот не загружен: Проверка монтирования]

Рисунок 9-Проверка монтирования

## 2.4 Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP

Задание выполнено успешно(ntp0.ntp-servers.net)!

## 2.5 Сконфигурируйте ansible на сервере BR SRV

Задание выполнено успешно!

## 2.6 Разверните веб-приложение testapp с использованием средств контейнеризации на сервере BR-SRV

Задание выполнено успешно!

## 2.7 Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV

В файле /var/www/html/index.php указаны правильные учётные данные для подключения к БД:

[Скриншот не загружен: Редактирование файла index.php]

Рисунок 10-Редактирование файла index.php

Созданная база и пользователь в Mariadb:

[Скриншот не загружен: Информация о базе данных Mariadb]

Рисунок 11-Информация о базе данных Mariadb

Проверка работы веб-приложения на клиенте:

[Скриншот не загружен: Проверка работы веб-приложения]

Рисунок 12-Проверка работы веб-приложения

## 2.8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

Задание выполнено успешно iptables!

## 2.9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

Задание выполнено успешно!

## 2.10 На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию

Задание выполнено успешно!

## 2.11 Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

Был установлен Яндекс-браузер.

[Скриншот не загружен: Запуск Яндекс-браузера]

Рисунок 13-Запуск Яндекс-браузера

| Главный эксперт | __________________________ (Подпись) |
| --- | --- |
| Эксперт | __________________________ (Подпись) |